| Angriffstruppführer: Knoten: Rettungsknoten ( 40s ) Einsatzübung: - Wiederholung d. Kommandos: „Zum Einsatz fertig!“ - holt Leuchte und einen C-Schlauch - meldet Gruppenführer „Angriffstrupp einsatzbereit!“ - wiederholt Befehl des Gruppenführers „Angriffstrupp zum Umspritzen des linken Eimers mit 1. C-Strahlrohr über den Platz zur markierten Linie vor!“ - wirft beide C-Schläuche aus und kuppelt Strahlrohr an - meldet „1. Rohr Wasser Marsch!“ - nach umspritzen des Eimers: „Angriffstrupp Befehl ausgeführt!“ - Wiederholung des Befehls: „Angriffstrupp zurück!“ | Angriffstruppmann: Knoten: Rettungsknoten ( 40s ) Einsatzübung: - holt C-Strahlrohr, einen C-Schlauch und setzt den Verteiler - kuppelt beide C-Schläuche zusammen - spritzt den Eimer um |
| --- | --- |
| Wassertruppführer: Knoten: Halbmastwurf an der Öse des Feuerwehrsicher-heitsgurtes ( 15s ) Einsatzübung: - holt zwei B-Schläuche und verlegt sie vom Hydrant zu Pumpe und von der Pumpe zum Verteiler - schließt Schlauch an Verteiler an und gibt Befehl: „Wasser Marsch!“ - meldet: „Wassertrupp einsatzbereit!“ - wiederholt Befehl des Gruppenführers „Wassertrupp zum Umspritzen des rechten Eimers mit 2. C-Strahlrohr über den Platz zur markierten Linie vor!“ - holt Leuchte und C-Schlauch - wirft beide C-Schläuche aus und kuppelt Strahlrohr an - meldet: „2. Rohr Wasser Marsch!“ - nach umspritzen des Eimers: „Wassertrupp Befehl ausgeführt!“ - Wiederholung des Befehls: „Wassertrupp zurück!“ 10. gibt an Maschinist Befehl: „Wasser halt!“ | Wassertruppmann: Knoten: Halbmastwurf an der Öse des Feuerwehrsicher-heitsgurtes ( 15s ) Einsatzübung: - holt Hydrantenschlüssel und spült den Hydranten - schließt B-Schlauch an Hydrant an - nach Befehl: „Wasser Marsch!“ Hydrant aufdrehen - holt C-Strahlrohr und einen C-Schlauch - kuppelt beide C-Schläuche zusammen - spritzt den Eimer um |
| Schlauchtruppführer: Knoten: Mastwurf mit Halbschlag an C-Strahlrohr mit Schlauch ( 15s ) Einsatzübung: - holt Warndreieck und Warnleuchte und stellt sie 30m vor dem Auto auf - schließt C-Schläuche von Angriffstrupp und Wassertrupp am Verteiler an und dreht sie nach Befehl auf - meldet: „Schlauchtrupp einsatzbereit!“ - wiederholt Befehl des Gruppenführers „Schlauchtrupp zum Umspritzen des mittleren Eimers mit 3. C-Strahlrohr über den Platz zur markierten Linie vor!“ - holt Leuchte und C-Schlauch - wirft beide C-Schläuche aus und kuppelt Strahlrohr an - meldet: „3. Rohr Wasser Marsch!“ - nach umspritzen des Eimers: „Schlauchtrupp Befehl ausgeführt!“ - Wiederholung des Befehls: „Schlauchtrupp zurück!“ | Schlauchtruppmann: Knoten: Mastwurf mit Halbschlag an C-Strahlrohr mit Schlauch ( 15s ) Einsatzübung: - holt Warndreieck und Warnleuchte und stellt sie 30m hinter dem Auto auf - zieht Schläuche von Angriffstrupp und Wassertrupp in die richtige Lage - holt C-Strahlrohr und einen C-Schlauch - kuppelt beide C-Schläuche zusammen - spritzt den Eimer um |
| Maschinist: Knoten: Zimmermannsschlag (15s) Einsatzübung: - Startet Fahrzeug - Schaltet Fahrlicht, Warnblinker und Blaulicht ein - nimmt Blindkupplungen ab - Kuppelt Schläuche an Pumpe an - Bedient die Pumpe - Achtet auf maximalen Ausgangsdruck von 8 Bar - schaltet auf den Befehl des Schiedsrichters „Motor aus!“ den Motor und die Lichtanlage ab | Melder: Knoten: Mastwurf gestochen (15s) Einsatzübung: - wiederholt Befehl des Gruppenführers „Melder bedient den Verteiler!“ - kuppelt den C-Schlauch des Schlauchtrupps am Verteiler an - bedient den Verteiler - übernimmt die Schlauchaufsicht |

Knoten können auf www.feuerwehr-baiershofen.de nachgeschaut werden!